简单机械答案

三．实验探究题

1．某实验小组利用图示装置研究杠杆的机械效率，实验的主要步骤如下：

①用轻绳悬挂杠杆一端的D点作为支点，在A点用轻绳悬挂总重为G的钩码，在占点用轻绳竖直悬挂一个弹簧测力计，使杠杆保持水平；

②竖直向上拉动弹簧测力计缓慢匀速上升（保持0点位置不变），在此过程中弹簧测力计的读数为F，利用刻度尺分别测出A、B两点上升的高度为h1、h2。

回答下列问题：

（1）杠杆机械效率的表达式为η=　　。（用已知或测量的物理量符号表示）

（2）本次实验中，若提升的钩码重一定，则影响杠杆机械效率的主要因素是：　杠杆的自重　。

（3）若只将钩码的悬挂点由A移至G，O、B位置不变，仍将钩码提升相同的高度，则杠杆的机械效率将　变大　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

（4）若弹簧测力计拉力方向一直垂直于OB杆向上拉动，则测力计示数　变小　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

2．某实验小组的同学们在探究“斜面的机械效率”实验时，用弹簧测力计沿斜面匀速向上拉动物块，收集了下表中的实验数据。

| 实验 次数 | 斜面的倾倾斜程度 | 物块重 力G/N | 斜面高 度h/m | 拉力 F/N | 斜面长 度S/m | 机械效 率η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 较缓 | 5 | 0.2 | 2.4 | 1 | 41.7% |
| 2 | 较陡 | 5 | 0.5 | 3.2 | 1 | 78.1% |
| 3 | 最陡 | 5 | 0.7 | 4.3 | 1 | 81.4% |

（1）分析表中的数据可得出：在其它条件一定时，斜面越缓越　省　力（选填“省”或“费”）；斜面越陡，机械效率越　高　（选填“高”或“低”）。

（2）该小组又进行了第4次实验，他们在斜面上铺上棉布，使斜面变粗糙，保持斜面高和长分别是0.5m和1m，用弹簧测力计拉动同一物块沿斜面向上做匀速直线运动，读出此时弹簧测力计的示数为4.5N，他们测得这种情况下斜面的机械效率为　55.6%　。把第4次与第2次测量结果相比较，还能得出：　斜面越粗糙，斜面的机械效率越低　。

（3）当用弹簧测力计沿斜面匀速向上拉动物块时，物块所受的拉力　大于　物块所受的摩擦力（选填“大于”、“小于”或“等于”）。

（4）斜面在生产和生活中应用十分广泛，请你举出一个生产或生活中利用斜面的实例。

举例：　盘山公路，螺丝钉的螺纹　。

3．如图1所示，A物理兴趣小组在“探究杠杆平衡条件”的实验中：

（1）实验前没有挂钩码时，若杠杆左端下倾，则应将右端的平衡螺母向　右　（选填“左”或“右”）调节，使杠杆在水平位置平衡。

（2）实验中，用如图1所示的方式悬挂钩码，杠杆也能在水平位置平衡（杠杆上每格等距），此时使杠杆在水平位置平衡的目的是　便于测量力臂　。但老师却建议大家不要采用这种方式，这主要是因为该种方式　D　。

A．一个人无法独立操作

B．需要使用太多的钩码

C．力臂与杠杆不重合

D．力和力臂数目过多

（3）图1中，不改变支点O右侧所挂的两个钩码及其位置，保持左侧第　2　格的钩码不动，将支点O左侧另外两个钩码改挂到它的下方，杠杆仍可以水平平衡。

如图2所示，B物理兴趣小组在“探究杠杆的机械效率实验”时：

实验时，将总重为G的钩码挂在杠杆A处，竖直向上匀速拉动弹簧测力计，钩码上升的高度为h，弹簧测力计的示数为F，其移动的距离为S。

（4）不计摩擦，若将钩码移动到B点，仍将它匀速提升h的高度，则弹簧测力计的示数F将　变大　，杠杆的机械效率η将　变大　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

4．小明在做“测滑轮组机械效率”的实验中。用图甲所示的装置匀速提起重物，并做了如表实验记录：

| 钩码重G（N） | 钩码上升高度h（m） | 测力计拉力F（N） | 测力计移动距离s（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |

（1）根据如表可算出，W有=　0.2　J，W总=　0.12　J。

对以上两个计算结果进行比较，其不合理之处是　有用功大于总功　；

（2）结合图乙你会发现导致实验结果不合理的原因是：　弹簧测力计读数错误　；

（3）小明纠正了错误继续进行实验得到如表一组数据：

| 实验次数 | 钩码重G（N） | 钩码上升高度h（m） | 测力计拉力F（N） | 测力计移动距离s（m） | 机械效率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83 |
| 3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86 |

多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率，目的是为了　C　（填字母）

A．减小摩擦                          B．多次测量取平均值减小误差

C．获得多组数据归纳出物理规律

通过分析如表数据，你会发现　增加物重　可以提高机械效率。

（4）另外一个同学也做了同样的实验，发现动滑轮重相同，提起的钩码重也相同，测出的滑轮机械效率却和小明的不同，原因不可能是　D

A．轮与轴间的摩擦力大小不同           B．测拉力时没有使测力计匀速上升

C．测拉力时拉力的方向没有竖直向上       D．钩码被提升的高度不同。

四．计算题

1．小明在探究利用杠杆做功的实践活动中，杠杆一端固定，中点处挂有一重力G为20N的重物，现用手竖直提起杠杆的另一端，使物体缓慢匀速提升（摩擦忽略不计）。

（1）若不计杠杆自重，求拉力F的大小？

（2）若杠杆是一根自重为5N、材料均匀的硬棒，将重物提升的高度h为0.10m，小明使用杠杆所做的有用功W有用为多大？机械效率η是多大？

【解答】解：（1）由杠杆原理可知：FL1=GL2，即==，F=G=×20N=10N。

（2）W有用=Gh=20N×0.1m=2J，

W额外=G杆h=5N×0.1m=0.5J，

W总=W有用+W额外=2J+0.5J=2.5J，

η=×100%=×100%=80%。

答：（1）不计杠杆自身重力和摩擦，拉力F是10N。

（2）小明使用杠杆所做的有用功为2J．机械效率是80%。

2．工人用平行于斜面向上的500N的推力将重800N的物体匀速推上高1.5m的车厢，所用的斜面长是3m．求：

（1）推力做的功；

（2）斜面的机械效率；

（3）斜面对物体的摩擦力。

【解答】解：由题可知，推力F=500N，物体的重力G=800N，斜面长度s=3m，斜面高度h=1.5m，

（1）推力做的功：

W总=Fs=500N×3m=1500J；

（2）克服物体重力做的有用功：

W有用=Gh=800N×1.5m=1200J，

斜面的机械效率：

η=×100%=×100%=80%；

（3）所做的额外功：W额=W总﹣W有用=1500J﹣1200J=300J，

因为W额=fs，

所以斜面对物体的摩擦力：

f===100N。

答：（1）推力做的功为1500J；

（2）斜面的机械效率为80%；

（3）斜面对物体的摩擦力为100N。

3．小李家新买的房子位于12m高的5楼上，装修时利用如图所示的滑轮组提升装修材料。小李站在地面上把一件重为400N的材料匀速提升到楼上，此过程中滑轮组的机械效率为80%．若小李质量为65kg。（不计绳重及摩擦，g取10N/kg）

求：（1）在此过程中小李所做的总功是多少？

（2）若物体上升速度为1m/s，则拉力功率为多大？

（3）小李利用此滑轮组提升其他装修材料时，一次能提起重物的重力不能超过多少N？

【解答】解：

（1）小李所做的有用功：

W有=Gh=400N×12m=4800J，

由η=×100%可得，在此过程中小李所做的总功：

W总===6000J；

（2）由v=可得，材料匀速提升的时间：

t===12s，

拉力的功率：

P===500W；

（3）小李所做的额外功：

W额=W总﹣W有=6000J﹣4800J=1200J，

不计绳重及摩擦，克服动滑轮重力做的功为额外功，

所以，动滑轮的重力：

G动===100N，

小李的最大拉力：

F大=G人=65kg×10N/kg=650N，

由图知，n=2，则一次提升的最大物体重力：

G大=2F大﹣G动=2×650N﹣100N=1200N。

答：（1）在此过程中小李所做的总功是6000J；

（2）若物体上升速度为1m/s，则拉力功率为500W；

（3）小李利用此滑轮组提升其他装修材料时，一次能提起重物的重力不能超过1200N。

4．如图所示，在杠杆的中点挂一质量为20kg的物体，某人在端点用125N向上的力将该物体匀速提高了0.5m，（g取10N/kg）

（1）若不计机械各部分间的摩擦和机械的自重，在右侧端点仅需多少N的力就可以提起该物体

（2）拉力做的功

（3）此杠杆的机械效率。

【解答】解：（1）过A′做OBB′的垂线相交于C点，因在杠杆的中点挂一物体，则OA=OA′，

由图可知，阻力臂LG=OB，动力臂LF=OC，

因为△OAB∽△OA′C，则阻力臂LG和动力臂LF的比值为：

==，

因不计机械各部分间的摩擦和机械的自重，

所以，由杠杆的平衡条件可得FLF=GLG，

则在右侧端点施加的最小拉力：F小=G=mg=×20kg×10N/kg=100N；

（2）物体匀速提高了0.5m，即AB=h1=0.5m，由相似三角形的对应边成比例可得：

==，

则右侧拉力F移动的距离：

h2=2h1=2×0.5m=1m，

拉力做的功：

W总=Fh2=125N×1m=125J；

（3）有用功：

W有=Gh1=mgh1=20kg×10N/kg×0.5m=100J，

则此杠杆的机械效率：

η=×100%=×100%=80%。

答：（1）若不计机械各部分间的摩擦和机械的自重，在右侧端点仅需100N的力就可以提起该物体；

（2）拉力做的功为125J；

（3）此杠杆的机械效率为80%。

5．如图，一卡车车厢底板据地面1.5m高，小明把一块3m长的钢板AB搭在车厢底板上，构成一个斜面，他通过这个斜面，用F=600N的力，在20s内把一个大木箱由B处推到A处，已知木箱重1000N．求：

（1）小明推木箱做了多少有用功？

（2）这个过程中，小明推木箱的功率。

（3）该斜面的机械效率。

（4）木箱受到的摩擦力。

【解答】解：（1）小明推木箱做的有用功为W有用=Gh=1000N×1.5m=1500J；

（2）小明推木箱做的总功为W总=Fs=600N×3m=1800J，

小明推木箱的功率为P===90W；

（3）斜面的机械效率为η=×100%=×100%≈83.3%；

（4）小明做的额外功为W额=W总﹣W有用=1800J﹣1500J=300J，

摩擦力为f===100N。

答：（1）小明推木箱做有用功为1500J；

（2）小明推木箱的功率为90W；

（3）该斜面的机械效率为83.3%；

（4）木箱受到的摩擦力100N。

6．利用如图所示的滑轮组，在F=80N的拉力作用下，将一个重为180N的物体10s内匀速举高1m，绳重及摩擦不计。求：

（1）拉力的功率是多大？

（2）此滑轮组的机械效率是多少？

（3）若用此滑轮组来提升另一个物体时机械效率为80%，则该物体重力为多少？

【解答】解：（1）由图可知，n=3，则绳端移动的距离：

s=nh=3×1m=3m，

拉力所做的总功：

W总=Fs=80N×3m=240J，

拉力的功率：

P===24W；

（2）有用功：

W总=Gh=180N×1m=180J，

滑轮组的机械效率：

η=×100%=×100%=75%；

（3）绳重及摩擦不计，由F=（G+G动）可得，动滑轮的重力：

G动=nF﹣G=3×80N﹣180N=60N，

由η=×100%=×100%=×100%可得，机械效率为80%时物体的重力：

G′=G动=×60N=240N。

答：（1）拉力的功率是24W；

（2）此滑轮组的机械效率是75%；

（3）若用此滑轮组来提升另一个物体时机械效率为80%，则该物体重力为240N。

7．小明用如图所示的滑轮组将一个重为120N的物体匀速提升2m，所用的拉力为50N，时间为10s，（不计绳重和摩擦）求：

（1）求此过程中的有用功；

（2）求拉力所做的功率；

（3）求滑轮组的机械效率；

（4）若仍用该滑轮组提升另一个重为170N的物体，求此时滑轮组的机械效率为多少？

【解答】解：（1）此过程中的有用功为W有用=Gh=120N×2m=240J，

（2）拉力所做的功W总=Fs=3Fh=3×50N×2m=300J，

拉力所做的功率为P===30W。

（3）滑轮组的机械效率η=×100%=×100%=80%；

（4）做的额外功W额=W总﹣W有用=300J﹣240J=60J，

有用功为W有用′=G′h=170N×2m=340J，

总功为W总′=W有用′+W额=340J+60J=400J，

滑轮组的机械效率为η′=×100%=×100%=85%。

答：（1）此过程中的有用功为240J。

（2）拉力的功率为30W。

（3）滑轮组的机械效率为80%。

（4）若仍用该滑轮组提升另一个重为170N的物体，此时滑轮组的机械效率为85%。

8．如图所示，利用滑轮组装置匀速拉动水平面上的物体。已知物体在水平面上受到的滑动摩擦力为重力的0.1倍，物体被匀速拉动的距离为1m．当物体质量为2kg时，滑轮组的机械效率为50%，不计绳重和绳与滑轮间的摩擦力。求：

（1）物体质量为2kg时，在水平面上受到的滑动摩擦力；

（2）动滑轮的重力；

（3）物体质量为10kg，以0.1m/s的速度匀速运动时，拉力F的功率。

【解答】解：（1）物体受到的摩擦力：

f=0.1G=0.1×2kg×10N/kg=2N，

（2）因为η===，

故F===N

由图知，滑轮组由3段绳子拉着动滑轮，由F=（G动+f）得动滑轮重力：

G动=3F﹣f=3×N﹣2N=2N，

（3）当物体质量为10kg时，物体在水平面上受到的滑动摩擦力为：

f′=0.1G′=0.1×10kg×10N/kg=10N

自由端的拉力为：F′=（G动+f′）=×（2N+10N）=4N

拉力功率为：

P===Fv=4N×3×0.1m/s=1.2W。

答：

（1）物体质量为2kg时，在水平面上受到的滑动摩擦力2N；

（2）动滑轮的重力2N；

（3）物体质量为10kg，以0.1m/s的速度匀速运动时，拉力F的功率1.2W。

9．如图所示，用滑轮组提升水中的物体A，若物体的质量为140kg，体积为60dm3，滑轮组的机械效率为80%，取g=10N/kg，不计绳重及轮与轴的摩擦，求

（1）物体A在水中被匀速提升时，拉力F是多大？

（2）如果动滑轮挂钩用钢丝绳与物体A相连，而连接滑轮组的绳子所能承受的最大拉力为350N，当物体露出水的体积多大时绳子会断？此时物体A受到的浮力是多少？

【解答】解：由题意可知绳子股数是4，物体重力G物=mg=140kg×10N/kg=1400N，物体体积V物=60dm3=0.06m3

（1）物体A浸没在水中，受到了水对他施加的竖直向上的浮力

：F浮=ρ水V物g=1.0×103kg/m3×0.06m3×10N/kg=600N。

此时机械效率：

η==，

由此公式可得：

F===250N；

（2）由图可知，F=（G﹣F浮+G动），G动=nF﹣G+F浮=4×250N﹣1400N+600N=200N，

“滑轮组绳索能承受到最大拉力为350N”即此时拉力F′=350N

设物体露出水面部分体积为V露，则有：

F′=（G﹣ρ水g（V﹣V露）+G动），nF′+ρ水g（V﹣V露）=G+G动

代入数据，4×350N+1×103kg/m3×10N/kg（0.06m3﹣V露）=1400N+200N，

解得：

V露=4×10﹣2m3；

此时排开液体的体积：

V′排=V物﹣V露=0.06m3﹣0.04m3=0.02m3，

此时物体A受到的浮力是：

F′浮=ρ水gV′排=1×103kg/m3×10N/kg×0.02m3=200N。

答：（1）物体A在水中被匀速提升时，拉力F是250N；

（2）如果动滑轮挂钩用钢丝绳与物体相连，而滑轮组绳索能承受到最大拉力为350N，当物体露出水面体积为4×10﹣2m3时，绳子会断；此时A受到的浮力为200N。

10．小雨通过如图甲所示滑轮组将水中物体匀速提升至空中，他所用拉力F与绳子自由端移动的距离s的关系图象如图乙所示。其中物体在空中匀速上升过程中滑轮组的机械效率为85%．每个滑轮等重，不计绳重、摩擦和水的阻力。求：

（1）物体在空中上升1m，小雨做的功是多少？

（2）每个滑轮的重力是多少？

（3）物体完全在水中时滑轮组的机械效率是多少？

【解答】解：

由图乙可知，绳子自由端移动的距离为0﹣4m时，拉力为100N不变，此时物体没有露出水面；4﹣6m时，物体开始逐渐露出水面，拉力不断增大；6﹣8m时拉力为200N不变。

（1）由图可知，n=4，所以绳子自由端移动的距离s=nh=4×1m=4m，

物体在空中上升1m，小雨做的功：

W=Fs=200N×4m=800J；

（2）根据η=可得，物体在空中上升1m做的有用功：

W有用=ηW总=85%×800J=680J，

根据W有用=Gh可得，物体的重力：

G===680N，

不计绳重、摩擦，拉力F=（G+G动总），可得动滑轮总重力：

G动总=4F﹣G=4×200N﹣680N=120N，

所以每个滑轮的重力为=60N；

（3）由图乙可知，物体完全在水中时，小雨的拉力F′=100N，重力G=680N，2个动滑轮的重力为120N，

不计绳重、摩擦，拉力F′=（F拉+G动总），滑轮组受到的拉力：

F拉=4F′﹣2G动=4×100N﹣120N=280N，

此时滑轮组的机械效率：

η′======70%。

答：（1）物体在空中上升1m，小雨做的功是800J；

（2）每个滑轮的重力是60N；

（3）物体完全在水中时滑轮组的机械效率是75%。