简单机械答案

一．选择题

1．汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶，发动机功率为P0，牵引力为F0．t1时刻开始，司机减小了油门，使汽车保持恒定功率P行驶，到t2时刻，汽车又开始做匀速直线运动，速度为v．已知运动过程中汽车所受阻力f恒定不变，汽车牵引力F随时间t变化的图象如图所示，则（　　）

A．v=2v0

B．F0=2f

C．t1至t2时间内，汽车做加速运动

D．t2时刻之后，汽车将保持功率行驶

【解答】解：

由题知，在t1时刻以前，汽车以速度v0匀速行驶，发动机功率为P0，牵引力为F0，且有P0=F0v0 ①；

在t1时刻，司机减小了油门，汽车的功率突然减小为P，在该瞬间汽车的速度不变（仍为v0），牵引力由F0突然减小为，所以有P=•v0②，由①②可知P=（即汽车的功率突然减小为原来的一半）。

AD．由题可知，t1时刻后汽车的功率保持恒定；由前面分析知，汽车的功率将保持不变，故D正确；

到t2时刻，汽车又开始做匀速直线运动，速度为v；由图可知，汽车再次做匀速运动时的牵引力与最初做匀速运动的牵引力大小相等，均为F0；

根据P=Fv可得第二次做匀速直线运动时的速度：v====v0 ；故A错误；

B．汽车做匀速直线运动时，牵引力与阻力平衡，所以F0=f，故B错误；

C．由图可知，t1至t2时间内，汽车受到的牵引力增大，功率不变，由P=Fv可得，汽车行驶的速度减小，所以汽车做减速运动，故C错误；

故选：D。

2．工人利用如图甲所示的滑轮组从一口枯井中提起质量为6kg的物体，他用图乙所示随时间变化的水平向右的拉力F拉绳，重物的速度v随时间t变化的关系图象如图丙所示，不计绳重和摩擦（g取10N/kg）．以下说法正确的是（　　）

A．在0﹣1s内，拉力F做的功为75J

B．动滑轮的重力30N

C．在2﹣3s内，滑轮组的机械效率62.5%

D．在2﹣3s内，拉力F做功的功率为200W

【解答】解：A、由图丙可知，在0﹣1s内，物体处于静止状态，即没有移动距离；所以，此时拉力F没有做功；故A错误；

B、物体重力为：G=mg=6kg×10N/kg=60N；

由图乙和图丙可知，在2﹣3s内，拉力为40N，物体处于匀速直线运动状态；

图甲的滑轮组承担物重的绳子段数为2段，不计绳重和摩擦，

则绳子自由端的拉力：F=（G物+G动），即40N=（60N+G动），

解得G动=20N；故B错误；

C、在2﹣3s内，滑轮组的机械效率为：η======75%；故C错误；

D、在2﹣3s内，物体升高的速度为2.5m/s，则绳子的速度为v=2v物=5m/s；

则拉力F做功的功率为：P=Fv=40N×5m/s=200W；故D正确。

故选：D。

3．如图所示，小明用力 F1拉动绳子使重为 10N 的物体 A 以速度 v1匀速上升，此时滑轮组的机械效率为 η1，拉力 F1做的功为 W1、功率为 P1；若他将一个与 A 完全相同的物体 B 系在 A 下端，并用力 F2拉动绳子使它们一起以 v2的速度匀速上升，此时滑轮组的机械效率为 η2，拉力 F2做的功为 W2、功率为 P2，η1：η2=3：4，v1：v2=1：2，不计绳重及摩擦，则（　　）

A．动滑轮重 G动=5N	B．拉力的功率 P1：P2=1：3

C．拉力 F1：F2=3：5	D．拉力做的功 W1：W2=2：3

【解答】解：（1）由图可知，绳子有效股数为3，绳子自由端移动的距离为物体上升高度的3倍，第一次滑轮组的机械效率为：

η1====×100%﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①，

第二次他将一个与A完全相同的物体B系在 A下端，则第二次滑轮组的机械效率为：

η2===×100%﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②，

因η1：η2=3：4﹣﹣﹣﹣﹣③，

由①②③式得：

=﹣﹣﹣﹣﹣④，故C错误；

因P==Fv，v1：v2=1：2，

故功率之比：

==×=，故B正确；

（2）因不计绳重及摩擦，故第一次作用在绳子自由端的力：

F1==﹣﹣﹣﹣﹣⑤，

同理，第二次作用在绳子自由端的拉力：

F2==﹣﹣﹣﹣﹣⑥

由④⑤⑥式得：G动=10N，故A错误；

（3）根据W=Fs，虽然知道拉力之比，但由于不知两次拉动物体时绳端移动距离的关系，故无法确定拉力做功之比，即无法确定W1：W2，故D错误。

故选：B。

4．如图所示，滑轮组下端用细线吊着边长为0.2m的正方体物块，物块放在水平地面上。若用F1=120N的力竖直向下拉绳子的自由端时，物块对地面的压强为6500Pa；若用力F2竖直向下拉绳子的自由端时，物块以0.1m/s的速度匀速上升，滑轮组的机械效率为80%．不计绳重和轮与轴的摩擦，g取10N/kg．则（　　）

A．动滑轮重150 N

B．物块的质量为40 kg

C．若以0.2 m/s的速度匀速提升物块，滑轮组的机械效率大于80%

D．若以0.2 m/s的速度匀速提升物块，竖直向下的拉力大于F2

【解答】解：AB、当用F1=120N的力竖直向下拉绳子的自由端时，

物块对地面的压力：

F压=pS=6500Pa×0.2m×0.2m=260N，

力的作用是相互的，所以地面对物块的支持力F支=F压=260N，

把物块和动滑轮作为一个整体，受向下的总重力、向上的2段绳子的拉力和向上的支持力，

整体处于静止状态，由力的平衡条件可得：

G物+G动=2F1+F支=2×120N+260N=500N﹣﹣﹣﹣﹣﹣①；

若用力F2竖直向下拉绳子的自由端时，物块以0.1m/s的速度匀速上升，滑轮组的机械效率为80%，

不计绳重和轮与轴的摩擦，则滑轮组的机械效率η===，

所以，物块的重：G物=η×（G物+G动）=80%×500N=400N，

物块的质量：m===40kg，故B正确；

根据①式可得，动滑轮的重：G动=500N﹣G物=500N﹣400N=100N，故A错误；

C、根据机械效率的计算公式可知，机械效率的大小与物体运动的速度无关；故C错误；

D、无论物体以0.1m/s的速度还是0.2m/s的速度匀速提升物体，物体都处于平衡状态，其它条件均不变，则竖直向下的拉力都为F2；故D错误。

故选：B。

5．如图，为了提升重物，我们选用了粗细均匀重为G的杠杆，不计杠杆支点处的摩擦，先后把同一个重物挂在A、B两处，每次用力让重物上升同样的高度，下列说法正确的是（　　）

A．重物在A点处人做的有用功多

B．重物在B点处人做的有用功多

C．重物在A点处杠杆的机械效率高

D．重物在B点处杠杆的机械效率高

【解答】解：（1）∵利用杠杆提升重物，

∴W有用=Gh，

∵在A、B两处提升的是同一个重物，上升同样的高度，

∴在A、B两处人做的有用功相同，故A、B选项错误。

（2）由图可知：在A、B两处提升重物，重物上升同样的高度时，而杠杆的重心上升的高度hA＞hB，

∵W额外=G杆h，

∴W额外A＞W额外B，

∵在A、B两处人做的有用功相同，而W总=W有用+W额外，

∴W总A＞W总B，

∵η=，

∴ηA＜ηB．所以C选项错误，D选项正确。

故选：D。

6．如图所示，张伟同学通过斜面用平行于斜面F=200N的推力，将质量为30kg的物体在5s时间内匀速推到1m高的平台上，斜面长s=2m。（g取10N/kg）则（　　）

A．推力的功率为40W	B．斜面的机械效率为75%

C．推力做的总功300J	D．斜面对物体的摩擦力100N

【解答】解：AC、总功：W总=Fs=200N×2m=400J；

推力的功率：P===80W；故A、C错误；

B、有用功：W有=Gh=mgh=30kg×10N/kg×1m=300J，

斜面的机械效率：η=×100%=×100%=75%；故B正确；

D、由W总=W有+W额可得，W额=W总﹣W有=400J﹣300J=100J，

由W额=fs可得摩擦力：f===50N，故D错误。

故选：B。

7．用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组把重G的物体匀速提升h，不计摩擦和绳重，滑轮组的机械效率为η，拉力大小F，绳子移动距离为s，则下列动滑轮重力的表达式错误的是（　　）

A．	B．（1﹣η）F	C．F﹣G	D．

【解答】解：利用滑轮组把重G的物体匀速提升h，滑轮组的机械效率为η，拉力大小F，绳子移动距离为s，

∵不计摩擦和绳重，则W额=G动h，

①由于W有用=Gh，

∵η==，

∴W额=﹣W有用=﹣Gh=Gh，

∴G动h=Gh，

∴G动=G，故A选项错误，D选项正确；

②由于W总=Fs，

则W额=（1﹣η）W总=（1﹣η）Fs，

∴G动h=（1﹣η）Fs，

∴G动=（1﹣η）F，故B选项正确；

③利用滑轮组时，绳子的股数为n，则s=nh，

∴n=，

由于不计摩擦，F=（G+G动），

∴动滑轮重：

G动=nF﹣G=F﹣G；故选项C正确；

故选：A。

8．如图所示，轻质杠杆两端分别挂两个物体G和P，在空气中杠杆水平平衡。已知G物块密度为5×103kg/m3，当把G物块浸没在某种液体中时，把P向左移动后，杠杆再次水平平衡。若b：c=5：3，求未知液体密度（　　）

A．3×103kg/m3	B．2×103kg/m3	C．1×103kg/m3	D．1.5×103kg/m3

【解答】解：设物体G的体积为V，则G=mg=ρ物Vg，

轻质杠杆两端分别挂两个物体G和P，在空气中杠杆水平平衡。根据杠杆的平衡条件：

G•a=GP•b，

当把G物块浸没在某种液体中时，把P向左移动后，杠杆再次水平平衡。根据杠杆的平衡条件：

（G﹣ρ液gV）•a=GP•c，

又因为b：c=5：3，所以c=b，

（G﹣ρ液gV）•a=GP•b，

则G•a﹣ρ液gV•a=GP•b，

又G•a=GP•b，

所以G•a﹣ρ液gV•a=G•a，

又G=ρ物Vg，

所以ρ物Vg•a﹣ρ液gV•a=ρ物Vg•a，

∴ρ液=ρ物=×5×103kg/m3=2×103kg/m3。

故选：B。

9．如图，在水平拉力F的作用下，使物体A沿水平面以速度v向右匀速运动了距离s，若物重为G，平面对物体的摩擦力为f．下列说法不正确的是（　　）

A．有用功的功率为fv	B．拉力做功的功率为3Fv

C．装置的机械效率为	D．额外功为（3F﹣f）s

【解答】解：

A、该过程做的有用功的功率P===fv，故A正确；

B、动滑轮上绳子的段数为3段，拉力F移动的速度为物体移动速度的3倍为3v，所以拉力做功的功率为P=F×3v=3Fv，故B正确；

C、机械效率为η===，故C错误；

D、动滑轮上绳子的段数为3段，总功W总=F×3s=3Fs，拉力做的额外功W额=W总﹣W有用=3Fs﹣fs=（3F﹣f）s，故D正确。

故选：C。

10．如图所示，一根均匀木尺放在水平桌面上，它的一端伸出桌面的外面，伸到桌面外面的部分长度是木尺长的1/4，在木尺末端的B点加一个作用力F，当力F=3牛时，木尺的另一端A开始向上翘起，那么木尺受到的重力为（　　）

A．3牛	B．9牛	C．1牛	D．2牛

【解答】解：

设直尺长为L

从图示可以看出：杠杆的支点为O，动力F=3N，动力臂OB=L；

阻力为直尺的重力G，阻力臂CO=L﹣L=L。

由杠杆平衡的条件得：

F×OB=G×OC，

即：3N×L=G×L，

∴G=3N。

故选：A。

11．如图所示，有一斜面长为L，高为h，现用力F沿斜面把物重为G的物体从底端匀速拉到顶端。已知物体受到斜面的摩擦力为f，则下列关于斜面机械效率η的表达式正确的是（　　）

A．η=×100%	B．η=×100%

C．η=×100%	D．η=×100%

【解答】解：

∵斜面的高为h，物体的重力为G，

∴有用功为：W有用=Gh，

又∵斜面长为L，拉力为F，

∴总功为：W总=FL，

则机械效率为：η==，

而物体与斜面的摩擦力为f，

∴额外功为：W额外=fL，

则总功为：W总=W有用+W额外=Gh+fL，

故机械效率为：η=×100%=×100%，故D正确；

A选项中，是有用功与额外功的比值，不是机械效率，故A错；

B选项中，是有用功与有用功的比值，不是机械效率，故B错；

C选项中，是有用功与（总功加上额外功）的比值，不是机械效率，故C错。

故选：D。

12．如图甲所示，长1m的粗细均匀的光滑金属杆可绕O点转动，杆上有一光滑滑环，用竖直向上的测力计拉着滑环缓慢向右移动，使杆保持水平状态，测力计示数F与滑环离开O点的距离S的关系如图所示，则杆重（　　）

A．500N	B．50N	C．100N	D．10N

【解答】解：读图可知，当s=OA=1m时，动力臂是阻力臂的二倍，根据杠杆平衡的条件F1L1=F2L2可知，此时的动力就是阻力的二分之一。

读图乙可知，此时的动力F=50N，则杆重G=2F=2×50N=100N．故只有选项C符合题意。

故选：C。

13．小明用如图所示的滑轮组将一个重为120N的物体匀速提升2m，所用的拉力为50N，此时拉力所做的功为W，滑轮组的机械效率为η1；若仍用该滑轮纽提升一个重为170N的物体。此时滑轮组的机械效率为η2，则W、η1、η2分别是（不计绳重和摩擦）（　　）

A．240J，80%，85%	B．300J，80%，85%

C．300J，80%，80%	D．240J，75%，80%

【解答】解：由图可知，n=3，s=3h=3×2m=6m，

当提升G1=120N的重物时，

W有用=G1h=120N×2m=240J，

W总=F1s=50N×6m=300J，

W额=W总﹣W有用=300J﹣240J=60J，

滑轮组的机械效率：

η=×100%=×100%=80%；

∵不计绳重和摩擦，

∴W额=G轮h

∴动滑轮重：

G轮===30N；

当提起重为170N的物体时：

W有用′=G2h=170N×2m=340J，

W额=G轮h=60J，大小不变，

W总′=W有用′+W额=340J+60J=400J，

此时滑轮组的机械效率：

η′=×100%=100%=85%；

故选：B。

14．如图所示，杠杆AOB处在水平位置平衡，OA：OB=1：2，浸入水中的铁球质量m=7.9kg，加在B端的力F=24.5N，ρ铁=7.9×103kg/m3，g=10N/kg．则空心体积是（　　）

A．1×10﹣3m3	B．2×10﹣3m3	C．3×10﹣3m3	D．4×10﹣3m3

【解答】解：∵杠杆在水平位置平衡，

∴F×OB=FA×OA，

∴A端受到的拉力：

FA===49N，

对于铁球：

∵FA+F浮=G球=m球g，

∴铁求受到的浮力：

F浮=m球g﹣FA=7.9kg×10N/kg﹣49N=30N，

∵F浮=ρ水v排g，

∴铁球排开水的体积（铁球的体积）

v球=v排===3×10﹣3m3，

7.9kg铁的体积：

v铁===1×10﹣3m3，

故空心部分体积：

v空=v球﹣v铁=3×10﹣3m3﹣1×10﹣3m3=2×10﹣3m3。

故选：B。

15．某工地在冬季水利建设中设计了一个提起重物的机械，如图是这个机械组成部分的示意图。OA是钢管，每米长受重力为30N；O是转动轴，重物的质量m为150kg，挂在B处，OB=1m；拉力f加在a点，竖直向上。维持钢管在水平位置平衡，钢管OA达到某一长度时所用的拉力最小，则这个最小拉力是（　　）

A．600N	B．400N	C．300N	D．200N

【解答】解：由题意可知，杠杆的动力为F，动力臂为OA，

阻力分别是重物G物和钢管的重力G钢管，阻力臂分别是OB和OA，

重物的重力G物=m物g=150kg×10N/kg=1500N，

钢管的重力G钢管=30N×OA，

由杠杆平衡条件得：F•OA=G物•OB+G钢管•OA，

即F•OA=1500N×1m+30N•OA•OA，

得：F•OA=1500+15•OA2，

移项得：15•OA2﹣F•OA+1500=0，

由于钢管的长度OA是确定的只有一个，所以该方程只能取一个解，

因为当b2﹣4ac=0时，方程有两个相等的实数根，即有一个解，因此应该让根的判别式b2﹣4ac等于0，

即F2﹣4×15×1500=0，F2﹣90000=0，解得：F=300N，

故ABD错误，C正确。

故选：C。

二．填空题

1．如图，斜面S长为1.2米，高h为0.3米，若用时2s将重为16N的物体沿斜面向上从底端匀速拉到顶端，拉力F为5N，则斜面的机械效率为　80%　，物体所受摩擦力为　1　N。

【解答】解：提升物体所做的有用功：

W有=Gh=16N×0.3m=4.8J，

拉力做的总功：

W总=Fs=5N×1.2m=6J，

斜面的机械效率：

η=×100%=×100%=80%，

克服摩擦力所做的额外功：

W额=W总﹣W有=6J﹣4.8J=1.2J，

因为W额=fs，所以斜面上物体受到的摩擦力：

f===1N。

故答案为：80%；1。

2．一个重240N的物体匀速推到斜面顶端，人沿斜面向上的推力为120N，如图所示，物体沿斜面移动的距离s=3m，上升的高度h=1.2m，则人对物体做的有用功是　288　J，斜面的机械效率是　80%　，物体在斜面上所受的摩擦力是　24　N．若使斜面倾角θ逐渐增大，此斜面的机械效率将逐渐　增大　（选填“增大”、“不变”或“减小”）。

【解答】解：（1）人对物体做的有用功：

W有=Gh=240N×1.2m=288J，

总功：

W总=Fs=120N×3m=360J，

斜面的机械效率：

η=×100%=×100%=80%；

（2）人做的额外功：

W额=W总﹣W有=360J﹣288J=72J，

物体在斜面上所受的摩擦力：

f===24N；

（3）其他条件不变，斜面的倾斜程度越大，机械效率越高。

故答案为：288；80%；24；增大。

3．用图甲所示的滑轮组运送货物上楼，每件货物重100N，每次运送的量不定，图乙记录了在整个过程中滑轮组的机械效率随货物重力增加而变化的图象，由图可知动滑轮重为　300　N，当某次运送3件货物时，绳子的拉力F是　300　N，滑轮组的机械效率为　50%　。（不考虑绳重和摩擦）

【解答】解：（1）由图可知：当物体重100N时，机械效率为25%，

不考虑绳重和摩擦时，滑轮组的机械效率：

η====，

则G动=﹣G=﹣100N=300N；

（2）由图可知，n=2，

当某次运送3件货物时，绳子的拉力：

F=（G′+G动）=×（300N+300N）=300N，

滑轮组的机械效率：

η2==×100%=50%。

故答案为：300；300；50%。

4．如图一根均匀的木棒 OC，OA=OC，B 为 OC 的中点，在 C 点施力将挂在 A 点的重为200N的物体匀速提升0.2m，木棒的机械效率为80%，提升该物体做的有用功是　40　J，木棒重为　25　N（不计摩擦），若将该重物移至 B 点，仍匀速提升 0.2m，则机械效率将　大于　（大于/等于/小于）80%。

【解答】解：（1）利用木棒做的有用功：

W有=Gh=200N×0.2m=40J，

由η=×100%可得，人做的总功：

W总===50J，

克服杠杆重力所做的额外功：

W额=W总﹣W有=50J﹣40J=10J，

由相似三角形的知识可知，当物体上升0.2m时，重心B点将上升0.4m，

则木棒的重力：

G木===25N；

（2）若将该重物移至B点，仍匀速提升0.2m，所做有用功不变，拉力作用点需要提高的高度减小，所做的额外功减小，

由η=×100%=×100%可知，杠杆的机械效率将变大，即大于80%。

故答案为：40；25；大于。

5．如图所示，小丽用三个均重10N的滑轮组成的滑轮组以1m/s匀速起吊重470N的物体，物体上升5m，不计绳的重力及一切摩擦。绳的拉力F=　125　N；滑轮组的机械效率为　94%　。

【解答】解：受力分析如下：

根据图1和二力平衡条件可得：2F′=G+G动﹣﹣﹣﹣①

因为定滑轮不省力，所以根据图2和二力平衡条件可得：2F=F′+G动﹣﹣﹣﹣②

联立①②可，2F=+G动=+10N=250N，

则F=×250N=125N；

根据图1可知，因为动滑轮省一半力，所以当物体上升5m时，右端F′处移动2×5m=10m；

根据图2可知，因为动滑轮省一半力，所以F处移动的距离：s=2×10m=20m；

滑轮组的机械效率：η=×100%=×100%=×100%=94%。

故答案为：125；94%。

6．用如图所示的滑轮匀速提升重力G为50N的物体时，所用拉力F为120N，则此滑轮的机械效率为　83.3%　。

【解答】解：

图中动滑轮使用时，拉力作用在轴上，拉力通过的距离是物体通过距离的一半，即s=h，

滑轮的机械效率：η=====×100%≈83.3%。

故答案为：83.3%。

7．如图所示，物体重1500N，地面对物体的摩擦阻力为物体重的0.4倍，一个人用240N的拉力F，在8秒内使物体沿水平地面匀速移动了5m，则力F所做的功为　3600　J，人做功的功率为　450　 W，滑轮组的机械效率为　83.3%　。

【解答】解：

（1）拉力F通过的距离：s=nh=3×5m=15m；

拉力F所做的功为：W总=Fs=240N×15m=3600J；

（2）人做功的功率为：P===450W；

（3）地面对物体的摩擦阻力为：f=0.4×1500N=600N；

克服摩擦力所做的功：W有用=fh=600N×5m=3000J；

滑轮组的机械效率为：η==×100%≈83.3%。

故答案为：3600；450；83.3%。

8．用如图所示的滑轮牵引小车沿水平地面匀速前进，已知小车的重力G=10N，拉力大小F=15N，该装置的机械效率是75%，则小车与地面之间摩擦力f=　33.75　N。

【解答】解：使用该滑轮组所做有用功：W有=fs物，

总功：W总=Fs绳=Fns物=3Fs物，

由=75%得，

=75%，即：=75%，

小车与水平地面之间的摩擦力：f=3×15N×75%=33.75N。

故答案为：33.75。

9．如图所示，在两堵墙壁之间同一水平面上的A、B两点用弹簧秤和滑轮组相连接，不计摩擦和绳、滑轮、弹簧秤的重，若拉力F=5N，则弹簧秤P的读数是　15　N，弹簧秤Q的读数是　10　N。

【解答】解：弹簧秤P的读数为3F=3×5N=15N．弹簧秤Q的读数为2F=2×5N=10N。

故答案为：15；10。

10．如图所示，木箱重1000N，当它沿水平面运动时受到的摩擦力大小为600N，用滑轮组使木箱沿水平面以0.1m/s的速度匀速直线运动20s．若绳重、滑轮重及滑轮与绳之间的摩擦均可以忽略不计，则水平拉力F大小为　200　N．假设滑轮组的机械效率为80%，则拉力做功的功率为　75　W，若增大拉力F，则滑轮组的机械效率　大于　（选填“等于”、“大于”或“小于”）80%。

【解答】解：由图示可知，滑轮组承重绳子的有效股数n=3，

（1）则拉力F=f=×600N=200N；

（2）由v=得，物体移动的距离s=vt=0.1m/s×20s=2m，

绳子移动的距离s′=3s=3×2m=6m，

若绳重、滑轮重及滑轮与绳之间的摩擦均可忽略不计时，拉力做的有用功，即W有=Fs′=200N×6m=1200J，

如果滑轮组的机械效率为80%，则总功W总===1500J，

此时的拉力的功率P′===75W；

（3）由于增大拉力F时，所做有用功不变，总功变大，由η=可知机械效率变大。

故答案为：200；75；大于。

11．如图所示，轻质水平木杆AB可以绕O点转动，在杆的B端用细线悬挂了盛满水的正方体容器，使该容器静止在水平桌面上，该容器的边长为10cm，质量为0.2kg，已知AO长度是OB长度的3倍，在A点用F=4N的力竖直向下拉木杆时，容器对水平桌面的压力为　0　N，水对容器底部的压力为　10　N，（不计容器的厚度，ρ水=1.0×103kg/m3，g取10N/kg）

【解答】解：根据杠杆的平衡条件：

FA•OA=FB•OB

又OA=3OB

所以FB=3FA=3×4N=12N

容器的边长a=10cm=0.1m

由ρ=得，m水=ρ水V=1.0×103kg/m3×（0.1m）3=1kg

所以水和容器的总重力为G=（m容+m水）g=（0.2kg+1kg）×10N/kg=12N

所以容器对桌面的压力F=G﹣FB=12N﹣12N=0N

因为是正方体容器，所以F压=G水=m水g=1kg×10N/kg=10N

故答案为：0；10。

12．将一长为2m不计质量的平板中点支在水平面上的一个不高的支点上，在平板上放有两个小球，如图所示。已知m甲=3kg，位于板的中点，m乙=2kg，位于板的右端，现使甲、乙两球分别以0.2m/s、0.1m/s的速度沿板同时向左运动，经　2.5　s平板开始转动。

【解答】解：当某一时刻甲乙两球对杠杆的力使其平衡时，两个力的力臂如下图所示：

∵G乙l1=G甲l2，

∴m甲gv甲tcosθ=m乙g（L﹣v乙t）cosθ，

即3kg×0.2m/s×t=2kg×（1m﹣0.1m/s×t），

解得：t=2.5s。

故答案为：2.5。

13．地面上有一条大木杆，抬起A端需用力300N，抬起B端需用力200N．这条木杆的　A　端较粗，整个木杆的重量（所受的重力）为　500　N。

【解答】解：如右上图，抬A端，以B点为支点：

FALAB=GLBC，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

如右上下图，抬B端，以A点为支点：

FBLAB=GLAC，﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

①+②得：

LAB（FA+FB）=G（LBC+LAC）

∴G=FA+FB=300N+200N=500N

由①得：

LBC==×LAB=LAB

由此可知重心C离A端近，力臂短，A端较粗。

故答案为：A，500。

14．如下图所示，用一滑轮组拉物体A以0.5m/s的速度在水平面上做匀速直线运动。物体A重为20N，受到的摩擦力为重力的0.2倍，水平拉力为2N，则在2S内拉力做功为　6　J，滑轮组的效率为　66.7%　（不计滑轮重）。

【解答】解：∵VA=0.5m/s，t=2s，

∴物体A移动的距离为：SA=vAt=0.5m/s×2s=1m，

从图可知，由3段绳子拉着定滑轮，

∴绳子末端移动的距离S=3SA=3×1m=3m，

又∵F=2N，

∴拉力做的总功为：W总=FS=2N×3m=6J，

而GA=20N，

∴摩擦力f=0.2G=0.2×20N=4N，

则做的有用功为：W有用=fSA=4N×1m=4J，

∴η==≈66.7%。

故答案为：6，66.7%。

15．如图所示，物体A重200N，滑轮重10N，绳和测力计重及摩擦不计，弹簧秤示数为60N，物体B的重为　25　N；若物体B匀速向上运动的速度为0.2m/s，则人做功的功率为　6　W，此时机械效率为　83.3%　。

【解答】解：（1）物体B的重量G==25N；

（2）因h=，图中有两股绳子连接动滑轮，所以人拉弹簧的速度等于物体B速度的一半，即速度为0.1m/s，

由公式P=Fv=60N×0.1m/s=6W；

（3）由机械效率公式==83.3%；

故答案为：25，6，83.3%。

16．小马用如图所示的滑轮组提高重6N的小车。若不计动滑轮重量，绳子自由端弹簧测力计的示数是　1.5　N；若考虑动滑轮重量，此时弹簧侧力计的示数是2.5N，则该滑轮组的机械效率是　60%　；当动滑轮总重超过　18　N时，使用该滑轮组提该小车不再省力。（不考虑摩擦和绳重）

【解答】解：（1）由图可知，承担物重绳子的股数n=4，则绳子自由端拉力为：F=G=×6N=1.5N。

（2）滑轮组的机械效率：η=×100%=×100%=×100%=60%。

（3）当拉力大于或等于小车A重力的时候，不再省力，即F拉力≥G=6N；

则F拉力=（G物+G动）≥6N

（6N+G动）≥6N

G动≥4×6N﹣6N=18N。

故答案为；1.5N；60%；18。

17．如图所示为一工人师傅用于粉刷楼房外墙壁升降装置示意图，上端固定在楼顶。若动滑轮质量为2.5kg，工作台质量为7.5kg，涂料和所有工具质量为20kg，工人师傅的质量为60kg，绳重及摩擦不计（g取10N/kg）．当工作台停在距地面10m高处时，工人师傅对绳子的拉力为　300　N；若工作台从距地面10m高处上升到距地面30m高处，工人师傅最少需要做　1.8×104　J的功。

【解答】解：m=2.5kg+7.5kg+20kg+60kg=90kg，G=mg=90kg×10N/kg=900N，

∵n=3

∴F=G=×900N=300N；

由于滑轮组中，与动滑轮组及物体相连的有三段绳子，所以绳子自由端移动的距离为物体上升距离的3倍，则：

W=FS=300N×3×20m=1.8×104J；

故答案为：300，1.8×104。

18．如图所示，在F作用下，物体A做匀速直线运动，F的功率是0.8W，滑轮的运动速度是20cm/s，则物体A受到的摩擦力是　2　N，4s内绳对物体A做的功是　3.2　J （滑轮的重和摩擦均不计）。

【解答】解：（1）拉力F为：

F===4N，

物体受到的摩擦力：

f=F=×4N=2N；

（2）因A做匀速直线运动时，根据受到的拉力和摩擦力是一对平衡力，

所以绳对物体A的拉力：

FA=f=2N，

物体A移动的速度：

vA=2v动=2×0.2m/s=0.4m/s，

物体移动的距离：

s=0.4m/s×4s=1.6m，

4s内绳对物体A做的功：

W=FAs=2N×1.6m=3.2J。

故答案为：2；3.2。